Model de jurnal pentru laboratorul Porti logice cu CMOS

Inversorul cu Tz. MOS complementari

| Schema inversorului | Schema simplificata a inversorului |
| --- | --- |
| Schema circuitului de test | A; Q1; Q2; Y. L; ON; OFF; H. H; OFF; ON; L. Tabel de completat |

Indicatie.

Un tz. MOS cu canal N este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.

Un tz. MOS cu canal P este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.

Poarta NOR Tanzistori MOS complementari

| Schema portii NOR (de completat) | Schema simplificată a porţii NOR |
| --- | --- |
| Schema circuitului de test | A; B; Q1; Q2; Q3; Q4; Y. Tabel de completat |

Indicatie.

Un tz. MOS cu canal N este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.

Un tz. MOS cu canal P este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.

Poarta NAND Tanzistori MOS complementari

| Schema portii NAND (de completat) | Schema simplificată a porţii NAND |
| --- | --- |
| Schema circuitului de test | A; B; Q1; Q2; Q3; Q4; Y. Tabel de completat |

Indicatie.

Un tz. MOS cu canal N este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.

Un tz. MOS cu canal P este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.

Inversor cu Iesire Tristate cu Tanzistori MOS complementari

| Schema completă a inversorului cu iesire tristate (de completat) | Schema simplificată a inversorului cu iesire tristate |
| --- | --- |
| Schema circuitului de test | A; !EN; EN; Q1; Q2; Q3; Q4; Y; Iout[mA]. L; L; L. L; L; H. L; H; L. L; H; H. H; L; L. H; L; H. H; H; L. H; H; H. Tabel de completat Indicatie. Notati si semnul curentului de iesire Iout. |

Indicatie.

Un tz. MOS cu canal N este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.

Un tz. MOS cu canal P este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.

Comutatorul analogic bilateral cu Tz. MOS complementari 
(Trasmission gate as CMOS bilateral Switch)

| Schema comutatorului (de completat) | Schema simplificata a comutatorului |
| --- | --- |
| Schema circuitului de test | Con-trol; Q1; Q2; VA [V]; VB [V]; (VA-VB) [V]; ISW [mA]; RSW [kΩ]. L. L. H. Tabel de completat Indicatie. Pentru starea ON a comutatorului reglati pozitia potentionetrului de 100Ω astfel încât curentul ISW≅±100mA. Rezistenta comutatorului o calculati folosind formula: RSW=(VA-VB)/ISW |

Indicatie.

Un tz. MOS cu canal N este in stare de ON atunci cand poarta sa este in H.

Un tz. MOS cu canal P este in stare de ON atunci cand poarta sa este in L.