Partea 1. Registrul paralel

- Se aduce intrarea MODE in stare H.

- Se comuta semnalul de CLOCK pe intrarea CLK2

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare H

- Se porneste simularea

- Se programeaza intrarile in starea dorita: ABCD=XXXX

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare L.

- Se observa starea semnalelor la iesire si se completeaza tabelul 1

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare H, dupa care se trece din nou la punctul 5.

Se repeta bucla 5-8 decate ori este necesar.

Intrebare. Comutarea semnalului de CLOCK pe CLK1 afecteaza starea bistabililor?

Tabel 1

| MODE | CLOCK | CLOCK | A | B | C | D | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | CLK2 | H | L | H | L | H |  |  |  |  |
| H | CLK2 | L | L | H | L | H |  |  |  |  |
| H | CLK2 | H | H | L | L | H |  |  |  |  |
| H | CLK2 | L | L | L | H | H |  |  |  |  |
| H | CLK1 | H | L | L | H | H |  |  |  |  |
| H | CLK1 | L | L | L | H | H |  |  |  |  |

Se opreste simularea!

Partea 2. Registrul de deplasare spre dreapta

- Se aduce intrarea MODE in stare L.

- Se comuta semnalul de CLOCK pe intrarea CLK1

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare H

- Se porneste simularea

- Se programeaza intrarea SER in starea dorita: SER=X

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare L.

- Se observa starea semnalelor la iesire si se completeaza tabelul 2

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare H, dupa care se trece din nou la punctul 5.

Tabel 2

| MODE | CLOCK | CLOCK | SER | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | CLK1 | H | L |  |  |  |  |
| L | CLK1 | L | L |  |  |  |  |
| L | CLK1 | H | H |  |  |  |  |
| L | CLK1 | L | H |  |  |  |  |
| L | CLK1 | H | L |  |  |  |  |
| L | CLK1 | L | L |  |  |  |  |

Se opreste simularea!

Partea 3. Registrul de deplasare spre stânga

Schema 2: Functia SHIFT LEFT (D->A)

- Se aduce intrarea MODE in stare H.

- Se comuta semnalul de CLOCK pe intrarea CLK2

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare H

- Se porneste simularea

- Se programeaza intrarea D in starea dorita: D=X

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare L.

- Se observa starea semnalelor la iesire si se completeaza tabelul 3

- Se aduce semnalul de CLOCK in stare H, dupa care se trece din nou la punctul 5.

Tabel 3

| MODE | CLOCK | CLOCK | D | QA | QB | QC | QD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | CLK2 | H | L |  |  |  |  |
| H | CLK2 | L | L |  |  |  |  |
| H | CLK2 | H | H |  |  |  |  |
| H | CLK2 | L | H |  |  |  |  |
| H | CLK2 | H | L |  |  |  |  |
| H | CLK2 | L | L |  |  |  |  |

Se opreste simularea!