## Formule utile

|  | Timpii de încărcare și de descărcăre ai condensatorului C_1 depind de cele două praguri: VTL și VTH. Din construcţie se asigură condiţia ca VTL să fie egal cu jumătate din VTH, adică VTL=VTH/2. Vezi divizorul format din rezistenţe de 5kΩ din figura de mai jos: Dacă intrarea de control a pragului de sus (Control Voltage – pin 5) este lăsată în aer, atunci VTH=23Vcc. Dacă la intrarea de control este plasată o sursă de tensiune de continuă externă programată la o valoare Vc, atunci VTH=Vc, iar VTL=Vc/2. Durata de încărcare este: τinc=RA+RB∙C1∙lnVcc-VTLVcc-VTH Durata de descărcare este: τdesc=RB∙C1∙lnVTHVTL |
| --- | --- |

## Modul de lucru

Obiectivul principal constă în măsurare acestor timpi pentru valori date ale celor 3 parametrii: RA, RB și C1. în două situatii:

- Fără sursă de control a pragului de sus

- Cu sursă de control a pragului de sus, pentru 2 valori: Vc=6V si Vc=8V

pentru 2 tensiuni de alimentare Vcc=12V si Vcc=15V

- Controlul Tensiunii de alimentare se face folosind controlul

- Controlul pentru pragul superior VTH se face folosind controalele

Valorile parametrilor RA, RB și C1. se schimba fie folosind butonul:  fie butonul Power ON/OFF.

Canalul 1 se consodera conectat la pinul 6 (Th), iar canalul 2 la pinul 3 (Out) la circuitul 555.

Studentul trebuie să completeze un tabel de forma:

| Parametrii studiului |  |  |  |  | Valori Teoretice |  | Valori Experimentale |  |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA | RB | C1 | Vcc | Vc | τinc | τdesc | τinc | δτinc | τdesc | δτdesc |  |

Pentru fiecare mărime din tabel se vor completa unităţile de măsură

Tabelul se completeaza pentru cel putin 3 seturi de parametrii RA, RB și C1.

Studentul va completa astfel 3 (seturi)*3 (Vc=aer,6V,8V)*2(Vcc=12V, Vcc=15V)=18 linii de tabel, în afara liniilor de titlu.